# Drukarki Atramentowe

Zad. 1

Drukarka atramentowa działa na zasadzie wyrzucania precyzyjnie rozmieszczonych kropel atramentu na papier. Krople te tworzą na papierze tekst lub grafikę.

Zad. 2

Techniki druku:

- Technika piezoelektryczna polega na wykorzystaniu głowic drukujących wyposażonych w mikrosilniki piezoelektryczne. Głowica drukująca zawiera małe komory z atramentem, a mikrosilniki zmieniają swój kształt w odpowiedzi na zmiany napięcia elektrycznego. To powoduje wystrzeliwanie kropli atramentu na papier poprzez zmniejszanie się komory atramentowej.

- Technika druku termicznego wykorzystuje ciepło do wywołania procesu drukowania. Głowice drukujące w drukarkach termicznych posiadają mikrogrzałki, które nagrzewają się bardzo szybko. W rezultacie ciepło to powoduje wzrost ciśnienia w komorach atramentowych, co skutkuje wyrzucaniem kropli atramentu na papier.

Zad 3.

Zalety drukarek atramentowych:

- Niski koszt drukarki (w porównaniu do laserowej)

- Drukowanie kolorowe

- Mały rozmiar

- Małe natężenie dźwięku podczas pracy

- Wysoka jakość kolorów

Wady drukarek atramentowych:

- Wysoki koszt tuszu

- Prędkość niższa niż w przypadku drukarek laserowych

- Jakość wydruku niższa niż w przypadku drukarek laserowych

Zad. 4

Parametry:

- Prędkość druku [str/min]

- Rozdzielczość druku [dpi – dots per inch]

- Rodzaj łączności

- Format papieru [mm]

- Rodzaj atramentu

- Wielkość drukarki [mm]

- Pojemność pojemnika na tusz [ml]

Zad. 5

- Głowica zintegrowana z drukarką:

  - Stała głowica

  - Wyższa jakość

  - Wyższa cena

  - Potrzebna mniejsza liczba wymian

- Głowica zintegrowana z kartridżem:

  - Oddzielne komponenty

  - Niższa jakość

  - Niższa cena początkowa

  - Konieczność częstszej wymiany

Zad. 6

Przykładami interfejsów, którymi drukarki mogą łączyć się z komputerem mogą być interfejsy: USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, PictBridge, Karty pamięci, Cloud Printing NFC